编号：SHSSXZ0080-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

食品接触用塑料制品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 样品种类 | 抽样数量（最多） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非复合膜袋 | 膜类：6m2 。其中检验样品3m2，备用样品3m2。 袋类：30个。其中检验样品20个，备用样品10个。 |
| 2 | 片材 | 4m2。检验样品2m2，备用样品2m2。 |
| 3 | 编织袋 | 5个。检验样品3个，备用样品2个。 |
| 4 | 饮料瓶 | 60个。其中检验样品40个，备用样品20个。 |
| 5 | 瓶盖 | 60个（配1个瓶如有）。其中检验样品40个（配1个瓶如有），备用样品20个（配1个瓶如有)。 |
| 6 | 瓶盖垫片 | 120个。其中检验100个，备用样品20个。同时抽取原膜2m2。其中检验样品1m2，备用样品1m2。 |
| 7 | 食品接触用瓶坯 | 25个。其中检验样品20个，备用样品5个。 |
| 8 | 塑料菜板 | 6个。其中检验样品4个，备用样品2个。 |
| 9 | 其他（如PET油桶，塑料桶、PC桶等） | 6个。其中检验样品4个，备用样品2个；且总面积3000cm2，其中检验样品2000cm2，备用样品1000cm2 。 |

2 检验项目和依据

表2 食品接触用塑料制品检验项目(GB 4806.7-2023)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2 | GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 7 | 双酚A特定迁移量 | GB 31604.10-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 8 | 1,3-丁二烯特定迁移量 | GB 31604.12-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 9 | 1-辛烯特定迁移量 | GB 31604.14-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 10 | 丙烯腈特定迁移量 | GB 31604.17-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 11 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） | GB 31604.19-2016 | GB 4806.13-2023/4.3.2 |
| 12 | 乙酸乙烯酯特定迁移量 | GB 31604.20-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 13 | 特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) | GB 31604.21-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 14 | 特定迁移总量（以丙烯酸计） | GB 31604.29-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 15 | 特定迁移总量（以甲基丙烯酸计） | GB 31604.29-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 16 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 17 | 邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 18 | 邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 19 | 氯乙烯特定迁移量 | GB 31604.31-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 20 | 特定迁移总量 (以顺丁烯二酸计) | GB 31604.40-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 21 | 特定迁移总量 (以乙二醇计) | GB 31604.44-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 22 | 六亚甲基二异氰酸酯最大残留量（以异氰酸根计） | GB 31604.45-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 23 | 特定迁移量 (以锑计) | GB 31604.49-2023 | GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 24 | 壬基酚特定迁移量 | GB 31604.50-2020 | GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 25 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） | GB 31604.51-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 26 | 5-亚乙基-2-降冰片烯特定迁移量 | GB 31604.53-2022 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 27 | 4,4’-磺酰基二苯酚特定迁移量 | GB 31604.54-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 28 | 氮杂环十三烷-2-酮特定迁移量 | GB 31604.56-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 29 | 4,4’-二氟二苯甲酮特定迁移量 | GB 31604.57-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |

表3 食品接触用塑料制品检验项目(GB 4806.7-2016)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016/4.2 | GB 4806.7-2016/4.2 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | GB 4806.7-2016 /4.3.1 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 4806.7-2016 /4.3.1 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | GB 4806.7-2016/4.3.1 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 | GB 4806.7-2016/4.3.1 |
| 6 | 双酚A特定迁移量 | GB 31604.10-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 7 | 1,3-丁二烯特定迁移量 | GB 31604.12-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 8 | 1,3-丁二烯最大残留量 | GB 31604.12-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 9 | 1-辛烯特定迁移量 | GB 31604.14-2016 | GB 4806.6-2016/附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 10 | 苯乙烯最大残留量 | GB 31604.16-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 11 | 乙苯最大残留量 | GB 31604.16-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 12 | 丙烯腈特定迁移量 | GB 31604.17-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 13 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） | GB 31604.19-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/ 4.3.2 |
| 14 | 乙酸乙烯酯特定迁移量 | GB 31604.20-2016 | GB 4806.6-2016/附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 15 | 特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) | GB 31604.21-2016 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 16 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 4806.7-2016/4.4 GB 9685-2016 |
| 17 | 邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 4806.7-2016/4.4 GB 9685-2016 |
| 18 | 邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 4806.7-2016/4.4 GB 9685-2016 |
| 19 | 氯乙烯特定迁移量 | GB 31604.31-2016 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 20 | 特定迁移总量 (以顺丁烯二酸计) | GB 31604.40-2016 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 21 | 特定迁移总量 (以乙二醇计) | GB 31604.44-2016 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 22 | 六亚甲基二异氰酸酯最大残留量（以异氰酸根计） | GB 31604.45-2016 | GB 4806.6-2016/附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 23 | 特定迁移量 (以锑计) | GB 31604.49-2016 | GB 4806.6-2016 附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 24 | 壬基酚特定迁移量 | GB 31604.50-2020 | GB 4806.7-2016/4.4 GB 9685-2016 |
| 25 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） | GB 31604.51-2021 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |
| 26 | 5-亚乙基-2-降冰片烯特定迁移量 | GB 31604.53-2022 | GB 4806.6 -2016附录A GB 4806.7-2016/4.3.2 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。