附件3

闵行区公共视频资源级联对接

一机一档规范（试行）

# 一、总体要求

为加强全区各单位视频资源接入管理，规范视频资源档案信息，通过一机一档提高数据准确性，夯实数据赋能基础，结合相关标准规范及闵行区视频资源管理实际情况，制订本规范。

# 二、信息采集平台

由区一体化赋能平台-感知中心提供统一的一机一档信息采集功能，视频汇聚接入的单位在此平台导入、录入、编辑所接入视频资源的一机一档信息。

# 三、一机一档规范

1.一机一档数据项描述：视频资源一机一档信息分基本属性、位置属性、管理属性和扩展属性，分别描述视频资源的设备基本信息、安装的位置与经纬度坐标信息、相关管理属性和其他补充扩展的信息，共计25个数据项。

2.接入区一体化赋能平台-感知中心的视频资源，应按照以下要求填报和维护更新一机一档信息：

| 属性分类 | 属性名称 | 是否必填 | 属性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本属性 | 设备编码（20位） | 必填 | 根据《闵行区公共视频资源编码规范》要求填写，不能重复。 |
|  | 设备名称 | 必填 | 可按照联网系统配置中 或 视频画面叠加的字符信息填写。 |
|  | 设备厂商 | 必填 | 1.海康威视；2.大华；3.天地伟业；4.科达；5.安讯士；6.博世；7.亚安；8.英飞拓；9.宇视；10.海信；11.中星电子；12.明景；13.联想；14.中兴；15.派尔高；16.SECUBEST；17.索尼；18.松下；19.艾立克；21.博康智能；23.华为；24.杰迈；25.巴斯勒；26.依图；99.其他；100.中星电子；101.宝康；102.动力盈科。 如果品牌不在已有厂商列表中, 请联系平台新增或选择其他。 |
|  | 设备型号 | 必填 | 根据设备具体型号进行填写。 |
|  | 摄像机类型 | 必填 | 可选项：球机/半球/固定枪机/遥控枪机/卡口枪机/图片抓拍机(无视频)/门禁/移动终端/全景摄像机/其他。 |
|  | 摄像机功能类型 | 选填 | 选项：车辆识别/人脸识别/普通监控/门禁/电子警察/违停抓拍机/执法记录仪/人体识别/事件检测/非机动车识别/无人机/无线图传车/智能头盔/人证核验/其他。 |
|  | 摄像机编码格式 | 选填 | 选项：1.MPEG-4；2.H.264；3.SVAC；4.H.265；5.JPEG。 |
| 位置属性 | 安装地址 | 必填 | 参考范式： 街道+门牌号码+单位名称+楼号+单元室+方位。 例如：曹家渡街道康定路XXX号XX小区3单元505室大门外。 |
|  | 经度 | 必填 | 经纬度应为小数, 系统最大保存小数点后20位, 考核要求小数点后6至11位不全为'0' 例如： 经度：121.12345678901 纬度：31.12345678901 |
|  | 纬度 | 必填 | 参见“经度”栏要求说明。 |
|  | 经纬坐标系 | 必填 | 填写所用的经纬度坐标系，例如：WGS84（Google地图使用）、GCJ-02（俗称火星坐标系，高德、腾讯地图使用）、BD-09（百度坐标系）、CGCS2000（中国大地坐标系2000） |
|  | 监视方向 | 选填 | 摄像机角度为0-360之间的整数，以正北为0度，顺时针旋转的角度 北:0或360 东北: 45 东:90 东南:135 南:180 西南: 225 西:270 西北:315 遥控枪机与球机 可填写 0 或 360 |
| 管理属性 | 联网属性 | 选填 | 未联网；互联网；政务网。 |
|  | 安装时间 | 必填 | 安装时间精确到天即可 格式:2011-11-11。 |
|  | 建设单位 | 必填 | 填写的单位为接入视频的建设单位。 |
|  | 建设单位联系人 | 必填 | 填写联系人、联系方式应是视频资源建设单位人员联系方式。 |
|  | 建设单位联系方式 | 必填 |  |
|  | 录像或图像保存天数 | 必填 | 根据实际情况填写, 不保存则填写0。 |
|  | 设备状态 | 选填 | 1.在用；2.维修；3.拆除；4.在建。 |
|  | 是否无条件共享 | 必填 | 用户申请设备时是否需要管理单位进行审核。 |
| 扩展属性 | 视频/图片分辨率 | 必填 | 1：标清 - 低于 720P分辨率（1280×720）, 典型如: D1 (720×576) 2：高清 - 720P（1280×720） 1080P（1920×1080） 3：超清 含: 400万像素 2K (2560×1400) 800万像素 4K (4096×2160) 及以上分辨率 图片抓拍机根据图片分辨率对应等级填写。 |
|  | 键盘编号 | 选填 | 数字为9位键盘编号； 模拟为8位键盘编号； |
|  | 建设应用类别 | 必填 | 用以标示点位建设应用方，包括： 公安出资建设； 社会单位出资建设公安租赁； 区县街镇出资建设公安使用； 复接公安其他图像； 社会单位复接； 社会单位联网； 移动监控； 指挥室、会议室、监控室内部； 实验用； 智能交通。 社会单位复接 & 社会单位联网 视为非公安自建设备。 |
|  | 场所名称 | 必填 | 填报摄像机安装位置所在的场所名称。 |
|  | 部位类型 | 选填 | 主要针对智慧安防社区，可选项：小区/楼宇/机动车库/非机动车库/公共(基础)设施/其他。 |
|  | 出入方向 | 选填 | 主要针对智慧安防社区，可选项：进/出/其他。 |

# 四、校验机制

- 校验是否所有必填项均已填报完整。

- 校验一机一档中的国标编码是否符合编码规范（结合对应的接入事件中的单位、行业、网络标识等信息）。

- 校验一机一档中对应的视频流，都已经正常接入至区一体化赋能平台-感知中心。

- 校验一机一档中国标编码是否与接入视频的国标编码是否一一对应。